Análisis estadístico de los tiempos de detección (MTTD)

Aplicación de la metodología Honeypot a la gestión de incidentes en servicios fiscales

Prototipo 1 · TaxFisco Research Lab   |   Prototipo 2 · Laboratorio del Servicio de Impuestos Nacionales

Fernando Mendoza Escobar

Maestría · Universidad Mayor de San Andrés

Documento de soporte del capítulo 4.4 — Resultados

2026

# Resumen

El análisis se aplica sobre tres momentos de medición: el Prototipo 1 (TaxFisco Research Lab, n = 9), la primera vuelta del laboratorio del SIN (n = 4) y la medición final del SIN después del ciclo de correcciones (n = 10). En los tres conjuntos la media supera a la mediana, lo que describe distribuciones empíricas asimétricas hacia la derecha. La mediana —0,826 s, 1,474 s y 0,511 s— representa mejor la rapidez habitual de las detecciones que el promedio.

| Asimetría positiva La media supera a la mediana en los tres momentos de medición | −11,73 % Reducción de la media en los cuatro escenarios comparables del SIN | 40 % → 100 % Cobertura temporal de los registros después de las correcciones |
| --- | --- | --- |

Tras el ciclo de correcciones, la medición final presenta tiempos más bajos en los cuatro escenarios comparables: la media de esos mismos cuatro escenarios pasa de 5,2155 s a 4,6035 s, una reducción de 11,73 %. En paralelo, la cobertura temporal de los registros sube del 40 % al 100 %. Los resultados son consistentes con una mejora observada después de las correcciones, sin atribuir automáticamente toda diferencia a una sola causa.

Figura 1. Lectura de conjunto de los tres momentos de medición sobre una escala logarítmica de tiempos.

Cada punto es un escenario con tiempo de detección registrado y la marca vertical azul señala la mediana. En las tres series la mayoría de las observaciones se concentra muy cerca del origen y solo uno o dos escenarios se extienden hacia tiempos mucho mayores.

# 1. ¿Qué queremos demostrar con el análisis estadístico?

La investigación aplica la metodología Honeypot en dos prototipos: el Prototipo 1, TaxFisco Research Lab, y el Prototipo 2, el laboratorio del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), evaluado en una primera vuelta y después de aplicar las correcciones. No basta con afirmar que el segundo prototipo obtuvo una media menor: hay que explicar cómo se distribuyen los tiempos, cuáles son habituales, cuáles son excepcionalmente altos y qué cambió después de incorporar las lecciones aprendidas.

1.   ¿Cuánto tarda el sistema en registrar el primer evento?  Definición operativa del MTTD y lectura de cada observación.

2.   ¿Cómo se distribuyen esos tiempos entre los escenarios?  Distribución empírica de frecuencias, tabla de frecuencias e histogramas.

3.   ¿Están concentrados en valores pequeños o hay gran dispersión?  Contraste entre media, mediana, rango y desviación estándar.

4.   ¿Qué diferencias se observan después de las correcciones?  Comparación de los tiempos y de la cobertura temporal de los registros.

5.   ¿Cómo se justifican estadísticamente las conclusiones?  Procedimiento explícito y verificable, con sus limitaciones declaradas.

Figura 2. Mapa de los dos prototipos y los tres momentos de medición.

Cada recuadro reúne el conjunto de escenarios con tiempo registrado. Los escenarios sin medición no se convierten en ceros: quedan fuera del cálculo y se reportan aparte.

# 2. ¿Qué es el MTTD y qué representa cada observación?

El MTTD proviene del término inglés Mean Time to Detect, tiempo medio de detección. En esta investigación cada observación temporal representa el intervalo entre el inicio de un escenario simulado y el registro de su primer evento asociado con la actividad ejecutada.

Figura 3. Definición operativa del tiempo de detección de un escenario.

Si se inicia un escenario de escaneo web y el primer registro aparece 0,826 s después, el tiempo de detección registrado para ese escenario es 0,826 s. Si otro escenario tarda 16,405 s, su detección registrada fue más tardía.

## Dos conceptos que no deben confundirse

•   Tiempo individual de detección: el valor registrado para un escenario concreto.

•   Tiempo medio de detección: el promedio de las mediciones disponibles.

Cero no es lo mismo que ausencia Un escenario sin tiempo registrado no debe convertirse automáticamente en cero. La ausencia de medición y un valor registrado de 0,000 s son situaciones diferentes. En la medición final del SIN los 0,000 s se conservan tal como aparecen en el reporte, y su lectura depende de cómo el sistema de medición resuelva esos valores.

# 3. Datos originales de los tres momentos de medición

Antes de elegir una distribución hay que conocer los valores sobre los que se trabaja. Estos son los registros tal como aparecen en los capítulos de resultados, con el tamaño muestral efectivo de cada conjunto.

## 3.1 Prototipo 1: TaxFisco Research Lab (n = 9)

| Escenario | Tiempo de detección |
| --- | --- |
| S01 | 16,405 s |
| S02 | 0,826 s |
| S03 | 85,000 s |
| S04 | 260,108 s |
| S05 | 0,141 s |
| S06 | 0,824 s |
| S07 | 0,543 s |
| S08 | 0,533 s |
| S09 | 10,000 s |
| S10 | Sin tiempo registrado |

Tabla 1. Tiempos de detección registrados en el Prototipo 1.

S03 (85,000 s) y S04 (260,108 s) presentan tiempos considerablemente mayores que el resto. Este detalle es fundamental: explica por qué el promedio puede resultar elevado.

## 3.2 Prototipo 2: SIN, primera vuelta (n = 4)

| Escenario | Tiempo de detección |
| --- | --- |
| S01 | 16,851 s |
| S02 | 1,214 s |
| S05 | 1,734 s |
| S07 | 1,063 s |
| S03 | Sin tiempo registrado |
| S04 | Sin tiempo registrado |
| S06 | Sin tiempo registrado |
| S08 | Sin tiempo registrado |
| S09 | Sin tiempo registrado |
| S10 | Sin tiempo registrado |

Tabla 2. Tiempos de detección registrados en la primera vuelta del laboratorio del SIN.

Los seis escenarios restantes no se incorporan como ceros a los cálculos temporales. Con solo cuatro observaciones, esta vuelta describe lo registrado, no la distribución completa.

## 3.3 Prototipo 2: SIN, medición final (n = 10)

| Escenario | Tiempo de detección |
| --- | --- |
| S01 | 15,910 s |
| S02 | 1,095 s |
| S03 | 0,000 s |
| S04 | 0,137 s |
| S05 | 1,145 s |
| S06 | 0,460 s |
| S07 | 0,264 s |
| S08 | 0,562 s |
| S09 | 0,000 s |
| S10 | 0,646 s |

Tabla 3. Tiempos de detección registrados en la medición final del laboratorio del SIN.

Los dos valores de 0,000 s se conservan tal como figuran en el reporte. Antes de la defensa debe confirmarse cómo los calcula el sistema de medición.

# 4. ¿Qué es una distribución estadística y cuál se elige aquí?

Una distribución estadística describe cómo se reparten los valores de una variable. Si diez escenarios generan tiempos de detección y siete están por debajo de un segundo, dos tardan algo más de un segundo y uno tarda casi dieciséis segundos, no basta con conocer el promedio: hay que ver cómo están repartidos los diez resultados.

## 4.1 El lenguaje de la distribución empírica

•   Frecuencia absoluta: cantidad de observaciones que pertenecen a un intervalo.

•   Frecuencia relativa: proporción de observaciones que pertenecen a ese intervalo.

•   Histograma: representación gráfica de las frecuencias mediante barras contiguas.

•   Distribución empírica: descripción del patrón que realmente muestran los datos observados.

## 4.2 Por qué la distribución empírica de frecuencias

1.   Describe los resultados reales de los prototipos  sin imponer una forma matemática previa.

2.   Hace visibles los tiempos cortos y los valores extremos  en cada conjunto de datos.

3.   Es adecuada como primera herramienta descriptiva  con muestras pequeñas.

4.   Permite aplicar el mismo procedimiento  a los tres momentos de medición.

Precisión necesaria Una distribución empírica no es lo mismo que una distribución teórica de probabilidad. No se afirma que los tiempos sigan una distribución normal, exponencial o lognormal sin un análisis específico que justifique ese ajuste. Si la tutora exige una distribución teórica concreta, el ajuste se estudia como paso adicional.

Figura 4. Esquema de referencia: simetría frente a asimetría hacia la derecha.

# 5. Distribución empírica de los tiempos de detección

En los histogramas el eje horizontal representa el tiempo de detección en segundos y el eje vertical indica cuántos escenarios tienen tiempos dentro de cada intervalo. Como los rangos de los tres conjuntos son diferentes, se usan intervalos apropiados para cada uno. Por eso se comparan la concentración, la dispersión y la presencia de valores extremos, no las alturas de las barras de histogramas con anchuras distintas.

## 5.1 Histograma del Prototipo 1: TaxFisco Research Lab

Figura 5. Distribución empírica de los tiempos de detección del primer prototipo (intervalos de 30 s).

La mayor concentración de tiempos se encuentra en el intervalo inicial y los valores de 85,000 s y 260,108 s aparecen alejados de la concentración principal. La distribución presenta una cola hacia los valores altos, compatible con asimetría hacia la derecha. El ancho de intervalo es de 30 s, por lo que las alturas no son comparables con las de los paneles de 1 s.

| Intervalo (s) | Frecuencia absoluta | Frecuencia relativa |
| --- | --- | --- |
| [0, 30) | 7 | 77,8 % |
| [30, 60) | 0 | 0,0 % |
| [60, 90) | 1 | 11,1 % |
| [90, 120) | 0 | 0,0 % |
| [120, 150) | 0 | 0,0 % |
| [150, 180) | 0 | 0,0 % |
| [180, 210) | 0 | 0,0 % |
| [210, 240) | 0 | 0,0 % |
| [240, 270) | 1 | 11,1 % |

Tabla 4. Tabla de frecuencias del Prototipo 1 (intervalos de 30 s).

## 5.2 Histograma del SIN en la primera vuelta

Figura 6. Distribución empírica de los tiempos de detección en la primera vuelta del SIN (intervalos de 1 s).

Tres mediciones se encuentran entre 1 y 2 segundos y S01 se sitúa entre 16 y 17 segundos. Solo hay cuatro observaciones: la gráfica describe los datos registrados, pero no es suficiente para determinar con seguridad una distribución teórica.

## 5.3 Histograma del SIN en la medición final

Figura 7. Distribución empírica de los tiempos de detección después del ciclo de corrección (intervalos de 1 s).

Siete valores son inferiores a un segundo, dos se sitúan entre 1 y 2 segundos y uno registra 15,910 s. Dos observaciones aparecen como 0,000 s, que deben interpretarse según la resolución del sistema de medición.

## 5.4 ¿Por qué también se necesitan gráficos de puntos?

El histograma agrupa los valores en intervalos; el gráfico de puntos permite ver cada escenario por separado, lo que resulta útil con muestras pequeñas. En el TaxFisco se distinguen los dos valores más altos (S03 y S04). En la primera vuelta del SIN se ve que S01 se encuentra alejado de los otros tres escenarios. En la medición final el valor de S01 también se separa del resto.

Figura 8. Gráficos de puntos: un valor registrado por escenario, con la mediana de cada conjunto.

# 6. Medidas descriptivas: qué se calcula y para qué sirve

Una vez examinada la distribución, el conjunto de datos se resume numéricamente. Se trabaja con la media, la mediana, el mínimo, el máximo, el rango, la desviación estándar y el percentil 95.

## 6.1 Media aritmética

x̄ = ( Σ xᵢ ) ⁄ n (1)

x̄ es la media, xᵢ representa cada tiempo individual, n es el número de mediciones disponibles y Σxᵢ indica que deben sumarse todos los tiempos. Utiliza todos los valores, pero es sensible a los valores extremos: si un escenario tarda mucho más que los demás, puede elevar considerablemente el promedio.

## 6.2 Mediana

Es el valor que queda en el centro cuando se ordenan los tiempos de menor a mayor. Si el número de observaciones es impar se toma el valor central; si es par, se promedia el valor central y el siguiente. Es especialmente útil cuando hay valores extremos, porque estos no desplazan la mediana de la misma forma en que pueden desplazar la media.

## 6.3 Mínimo, máximo y rango

R = x(máx) − x(mín) (2)

El rango indica cuánto se extienden los datos entre el menor y el mayor tiempo. No dice cómo están repartidas todas las observaciones intermedias, pero permite reconocer la amplitud total.

## 6.4 Desviación estándar muestral

s = √ [ Σ ( xᵢ − x̄ )² ⁄ ( n − 1 ) ] (3)

Se resta la media a cada observación, se eleva cada diferencia al cuadrado, se suman esas diferencias cuadráticas, se divide entre n − 1 y se calcula la raíz cuadrada. Una desviación estándar alta indica mayor dispersión respecto de la media, por lo que debe interpretarse junto con la mediana y la gráfica.

## 6.5 Percentil 95 (P95)

h = 1 + ( n − 1 ) × 0,95 (4)

El percentil 95 identifica un valor por debajo del cual queda aproximadamente el 95 % de las observaciones, de acuerdo con el método de cálculo empleado. Se usa el método inclusivo, equivalente a PERCENTILE.INC de Excel, para mantener consistencia con los valores del SIN que ya aparecen en la tesis. Si h no es un número entero, se interpola entre los dos valores ordenados que rodean esa posición. Con cuatro observaciones su estimación es especialmente sensible al valor máximo, por lo que no debe presentarse como garantía de que el 95 % de todos los incidentes futuros se detectará antes de ese tiempo.

| Conjunto de datos | Media | Mediana | Factor media ÷ mediana |
| --- | --- | --- | --- |
| TaxFisco Research Lab | 41,598 s | 0,826 s | × 50,4 |
| SIN, primera vuelta | 5,215 s | 1,474 s | × 3,5 |
| SIN, medición final | 2,022 s | 0,511 s | × 4,0 |

Tabla 5. Factor por el que la media supera a la mediana en cada conjunto de datos.

# 7. Cálculos completos del Prototipo 1: TaxFisco Research Lab

## 7.1 Datos ordenados

0,141; 0,533; 0,543; 0,824; 0,826; 10,000; 16,405; 85,000; 260,108

## 7.2 Media

Σ xᵢ = 374,380

x̄ = 374,380 ⁄ 9 = 41,598 s

El resultado coincide con la media declarada en el capítulo de resultados.

## 7.3 Mediana

Mediana = 0,826 s (quinto valor ordenado de nueve)

La media es de 41,598 s y la mediana de 0,826 s. La diferencia se explica porque los tiempos de 85,000 s y 260,108 s elevan la media, aunque la mayoría de los valores sea mucho menor.

## 7.4 Mínimo, máximo y rango

x(mín) = 0,141 s x(máx) = 260,108 s R = 259,967 s

## 7.5 Desviación estándar

s ≈ 86,370 s

La desviación estándar es elevada en relación con la mediana y refleja la dispersión de los tiempos, influida especialmente por los dos valores grandes.

## 7.6 Percentil 95

h = 1 + ( 9 − 1 ) × 0,95 = 8,6

P₉₅ = 85,000 + 0,6 ( 260,108 − 85,000 ) = 85,000 + 105,0648 = 190,065 s

7.7 Interpretación del primer prototipo La media de 41,598 s no representa por sí sola la rapidez habitual de las detecciones, porque dos escenarios presentan tiempos mucho mayores que los restantes. La mediana de 0,826 s permite observar que el valor central del conjunto es considerablemente inferior a la media. La diferencia entre ambas medidas, junto con el histograma y el rango, respalda la descripción de una distribución heterogénea y compatible con asimetría positiva. Esta conclusión es descriptiva: no significa que se haya demostrado que los tiempos siguen una distribución teórica determinada.

# 8. Cálculos completos del Prototipo 2: SIN, primera vuelta

## 8.1 Datos ordenados

1,063; 1,214; 1,734; 16,851

## 8.2 Media

x̄ = ( 1,063 + 1,214 + 1,734 + 16,851 ) ⁄ 4 = 20,862 ⁄ 4 = 5,2155 s

## 8.3 Mediana

Mediana = ( 1,214 + 1,734 ) ⁄ 2 = 1,474 s

Atención a la revisión de tablas La mediana inicial del SIN es 1,474 s, no 1,063 s. El valor de 1,063 s es el mínimo. Esta distinción es importante al revisar cualquier tabla anterior de la tesis.

## 8.4 Mínimo, máximo y rango

x(mín) = 1,063 s x(máx) = 16,851 s R = 15,788 s

## 8.5 Desviación estándar

s ≈ 7,762 s

La dispersión es considerable en comparación con los tres valores próximos a uno o dos segundos. El tiempo de S01, de 16,851 s, influye notablemente en el resultado.

## 8.6 Percentil 95

h = 1 + ( 4 − 1 ) × 0,95 = 3,85

P₉₅ = 1,734 + 0,85 ( 16,851 − 1,734 ) = 1,734 + 12,84945 = 14,583 s

8.7 Interpretación de la primera vuelta Tres de los cuatro tiempos están entre 1 y 2 segundos, mientras que S01 presenta un tiempo mucho mayor. Por eso la media es de 5,2155 s y la mediana de 1,474 s. El P95 de 14,583 s también queda cerca del valor máximo debido a la interpolación entre los dos valores más altos. Como solo hay cuatro observaciones, el percentil debe interpretarse con cautela y las conclusiones limitarse a los datos de esta vuelta.

# 9. Cálculos completos del Prototipo 2: SIN, medición final

## 9.1 Datos ordenados

0,000; 0,000; 0,137; 0,264; 0,460; 0,562; 0,646; 1,095; 1,145; 15,910

## 9.2 Media

x̄ = 20,219 ⁄ 10 = 2,0219 s

El resultado coincide con la media declarada en la tabla del segundo prototipo.

## 9.3 Mediana

Mediana = ( 0,460 + 0,562 ) ⁄ 2 = 0,511 s

## 9.4 Mínimo, máximo y rango

x(mín) = 0,000 s x(máx) = 15,910 s R = 15,910 s

## 9.5 Desviación estándar

s ≈ 4,897 s

Aunque la mayoría de los tiempos son pequeños, el valor de S01 continúa influyendo considerablemente en la dispersión.

## 9.6 Percentil 95

h = 1 + ( 10 − 1 ) × 0,95 = 9,55

P₉₅ = 1,145 + 0,55 ( 15,910 − 1,145 ) = 1,145 + 8,12075 = 9,266 s

9.7 Interpretación de la medición final Siete de los diez escenarios tienen tiempos inferiores a un segundo, dos se sitúan entre 1 y 2 segundos y uno registra 15,910 s. La media de 2,0219 s es mayor que la mediana de 0,511 s, principalmente por el tiempo elevado de S01. Aunque la mayor parte de las detecciones registradas presenta tiempos cortos, sigue existiendo un escenario que prolonga la cola de la distribución. El P95 disminuye respecto a la primera vuelta, pero se calcula con cuatro observaciones en la primera vuelta y diez en la medición final: la diferencia describe los resultados reportados y no debe interpretarse como si ambos percentiles provinieran de muestras idénticas.

# 10. Tabla general de resultados estadísticos

| Indicador | TaxFisco | SIN: vuelta 1 | SIN: medición final |
| --- | --- | --- | --- |
| Mediciones disponibles (n) | 9 | 4 | 10 |
| Media | 41,5978 s | 5,2155 s | 2,0219 s |
| Mediana | 0,826 s | 1,474 s | 0,511 s |
| Mínimo | 0,141 s | 1,063 s | 0,000 s |
| Máximo | 260,108 s | 16,851 s | 15,910 s |
| Rango | 259,967 s | 15,788 s | 15,910 s |
| Desviación estándar muestral | 86,370 s | 7,762 s | 4,897 s |
| P95 inclusivo | 190,065 s | 14,583 s | 9,266 s |

Tabla 6. Indicadores estadísticos de los tres momentos de medición.

Cómo leer esta tabla: no debe concluirse que el TaxFisco es necesariamente peor solo porque su media sea mayor. Los tres momentos tienen distintas cantidades de mediciones y el primer prototipo incluye dos tiempos muy elevados. Además, los prototipos no son exactamente el mismo entorno de instrumentación. La tabla permite describir las diferencias observadas, pero la comparación más homogénea de la evolución del SIN se realiza con los cuatro escenarios que cuentan con medición en ambas vueltas.

Figura 9. Media, mediana y percentil 95 en los tres momentos de medición.

En cada serie la media se separa de la mediana por la distancia que imponen los valores extremos. El P95 queda por encima de la media porque interpola hacia el valor máximo.

# 11. Comparación antes y después de las correcciones del SIN

## 11.1 Comparación de las medias reportadas

5,2155 − 2,0219 = 3,1936 s

( 5,2155 − 2,0219 ) ⁄ 5,2155 × 100 = 61,23 %

Limitación que debe declararse La primera media utiliza cuatro mediciones y la final utiliza diez. El 61,23 % describe la disminución entre las medias reportadas, pero no constituye por sí solo la comparación más homogénea de los mismos escenarios.

## 11.2 Comparación homogénea: los mismos cuatro escenarios

| Escenario | Primera vuelta | Medición final | Disminución | Reducción relativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | 16,851 s | 15,910 s | 0,941 s | 5,58 % |
| S02 | 1,214 s | 1,095 s | 0,119 s | 9,80 % |
| S05 | 1,734 s | 1,145 s | 0,589 s | 33,97 % |
| S07 | 1,063 s | 0,264 s | 0,799 s | 75,16 % |
| Media de los cuatro | 5,2155 s | 4,6035 s | 0,6120 s | 11,73 % |

Tabla 7. Reducción del tiempo registrado en los cuatro escenarios con medición en ambas vueltas.

( 16,851 + 1,214 + 1,734 + 1,063 ) ⁄ 4 = 5,2155 s

( 15,910 + 1,095 + 1,145 + 0,264 ) ⁄ 4 = 4,6035 s

( 5,2155 − 4,6035 ) ⁄ 5,2155 × 100 = 11,73 %

La reducción es del 11,73 %. Esta comparación es la más homogénea porque utiliza los mismos escenarios en ambas vueltas.

Figura 10. Reducción del tiempo registrado en los cuatro escenarios comparables.

Figura 11. Cobertura temporal de los registros en los tres momentos de medición.

La primera vuelta del SIN registró tiempos en 4 de 10 escenarios (40 %) y la medición final en los 10 de 10 (100 %). Es una mejora en la completitud de los registros, que debe analizarse por separado de la rapidez de detección.

Conclusión correcta de la comparación La medición final presenta tiempos más bajos en los cuatro escenarios comparables y aumenta la cobertura temporal del 40 % al 100 %. Los resultados son consistentes con una mejora observada después del ciclo de corrección, sin atribuir automáticamente toda diferencia a una sola causa.

# 12. ¿Por qué se afirma que hay asimetría hacia la derecha?

Una distribución simétrica tendría los valores repartidos de manera relativamente equilibrada alrededor de su centro. En cambio, una distribución con asimetría hacia la derecha concentra muchas observaciones en valores pequeños y presenta una cola que se extiende hacia valores grandes. En los tres casos la media es mayor que la mediana y las gráficas muestran tiempos pequeños junto con unos pocos tiempos más elevados.

Figura 12. Mínimo, mediana, media y máximo en los tres conjuntos de datos.

La distancia entre la mediana y la media mide el peso de los valores extremos. Estas observaciones son compatibles con asimetría positiva; no obstante, no debe afirmarse que una distribución teórica determinada ha sido demostrada solamente a partir de esta diferencia.

## 12.1 Por qué no se afirma que los datos siguen una distribución normal

•   Una distribución normal tiene una forma simétrica característica y los tiempos observados no la presentan.

•   Las muestras son pequeñas: n = 9, n = 4 y n = 10.

•   Con tan pocos datos la forma del histograma puede variar bastante según los valores y los intervalos elegidos.

El enfoque defendible es describir primero la distribución empírica. Si la tutora exige una distribución teórica, corresponde comparar modelos candidatos y justificar el ajuste mediante herramientas apropiadas, en vez de seleccionar uno por intuición.

## 12.2 Reserva metodológica: la normalidad ya fue contrastada

| Conjunto de datos | W | p | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- |
| TaxFisco | 0,5700 | 4,25e-5 | Se rechaza la normalidad |
| SIN vuelta 1 | 0,6617 | 3,78e-3 | Se rechaza la normalidad |
| SIN medicion final | 0,4415 | 7,55e-7 | Se rechaza la normalidad |

Tabla 8. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk aplicada a los tres conjuntos de datos.

En los tres conjuntos la normalidad se rechaza, lo que confirma el argumento de asimetría positiva en lugar de contradecirlo.

# 13. Dónde incorporar este análisis en el capítulo 4.4

Para que el análisis quede consecutivo y sea fácil de leer, la estructura dentro del capítulo de resultados queda ordenada en cuatro apartados. La explicación de la selección estadística se introduce al inicio del análisis temporal de 4.4.2 y se retoma brevemente en 4.4.3, de manera que el lector conoce primero el criterio utilizado y después lo ve aplicado a cada conjunto.

1.   4.4.2 Resultados del primer prototipo en el TaxFisco Research Lab  Presentación de los datos originales, histograma, tabla de frecuencias, medidas descriptivas y explicación de la asimetría.

2.   4.4.3 Resultados del segundo prototipo en el laboratorio del SIN  Datos de la primera vuelta y de la medición final, histogramas, cálculos desarrollados y análisis del P95.

3.   4.4.4 Comparación entre los dos prototipos  Tabla comparativa de los tres momentos, comparación de los cuatro escenarios comunes y análisis de la cobertura temporal.

4.   4.4.5 Síntesis de los resultados  Interpretación general de los hallazgos, su relación con las lecciones aprendidas y las conclusiones que permiten sostener los datos.

Criterio de redacción No se recomienda trasladar todas las fórmulas a una sección aislada al final: es más fácil comprenderlas cuando aparecen cerca de los datos a los que se aplican. Si la tutora prefiere un apartado estadístico independiente, la reorganización es posible sin cambiar los cálculos.

# 14. Cautelas metodológicas que sostienen la defensa

Los límites del análisis no debilitan el resultado: lo vuelven verificable. Estos son los puntos que conviene declarar de forma explícita ante la tutora.

Ausencia de medición no es 0,000 s Los seis escenarios sin registro de la primera vuelta del SIN no se incorporan como ceros. Los dos valores de 0,000 s de la medición final sí son registros y se conservan, pero su interpretación exige confirmar cómo el sistema de medición resuelve esos valores.

El P95 no es una garantía futura Con cuatro observaciones, el P95 de 14,583 s depende de la interpolación entre los dos valores más altos. No debe presentarse como la garantía de que el 95 % de los incidentes futuros se detectará antes de ese tiempo.

Tamaños muestrales distintos La comparación del 61,23 % usa cuatro mediciones frente a diez. La comparación homogénea de los mismos cuatro escenarios (11,73 %) es la que corresponde citar como evidencia principal del efecto de las correcciones.

Entornos no idénticos Los prototipos no son exactamente el mismo entorno de instrumentación. Por eso la tabla describe diferencias observadas entre momentos de medición y no un rendimiento comparativo del TaxFisco frente al SIN.

# Fuentes y trazabilidad

Todos los indicadores de este documento provienen de los registros de los capítulos de resultados (resultados-prototipos/capitulo-4-resultados.docx y resultados-prototipos/capitulo-4-4-resultados.docx) y fueron recalculados de forma independiente con el script de verificación scripts/verificar_estadisticas_mttd.py, que deja su resultado en resultados-prototipos/estadisticas_mttd.json. Las medias calculadas coinciden con las declaradas en el capítulo: 41,5978 s (TaxFisco), 5,2155 s (SIN primera vuelta) y 2,0219 s (SIN medición final). Las figuras se generan a partir del documento visual resultados-prototipos/mttd-analisis-estadistico.html, de modo que ambos formatos comparten la misma fuente de verdad.